Zaraz po zakończeniu  otwierania zasuwy przez sterownik i przesłaniu mi „1” – sygnału o gotowości SoftSPM:

- Wysyła informacje do sterownika o starcie silnika

- Czeka 3 sekundy

- Wysyła informacje do sterownika o zamknięciu zasuwy (na rejestry 105, 106, 107) przekazuje odpowiednio wartości (czas, 0, 2), gdzie czas dla DN50=30500ms, DN100=10000ms, DN150= 12000ms.

- Czeka określony czas, w zależności od toru: dla DN50=30500ms, dla DN100=7500ms, dla DN150=7500ms

- Czeka kolejne 20 sekund na stabilizację pomiarów

- Pyta o pierwszy pomiar (czyli przy zamkniętej zasuwie)

- Następnie wybiera luz zasuwy zgodnie ze zdefiniowanym czasem, zależnym od toru (luz_zasuwy)

- Czeka (luz_zasuwy) + kolejne 20 sekund  na stabilizację pomiarów

- Pobiera pomiar

- Czeka kolejne 20 sekund na stabilizację pomiarów

- Powtarza kroki 9-10 aż nie osiągnie zielonego pola.

- Po osiągnięciu zielonego pola – czeka w tym miejscu (zielonym), aż pompa się wygrzeje.

- Czyści wykresy z wstępnych punktów pomiarowych

- Wysyła informacje do sterownika o całkowitym zamknięciu zasuwy (na rejestry 105, 106, 107) przekazuje odpowiednio wartości (czas, 0, kolejny_licznik) – czyli całkowicie zamknij, gdzie czas dla DN50=30500ms, DN100=10000ms, DN150= 12000ms

- Czeka czas DN, zgodny z punktem 14. aż zasuwa się całkowicie zamknie.

- Po zamknięciu czeka kolejne 20 sekund na stabilizację pomiarów.

- Pyta o pierwszy pomiar podczas próby właściwej (czyli przy zamkniętej zasuwie).

- Następnie wybiera luz zasuwy zgodnie ze zdefiniowanym czasem, zależnym od toru (luz_zasuwy)

- Czeka (luz_zasuwy) + kolejne 20 sekund  na stabilizację pomiarów

- Pobiera pomiar

- Czeka kolejne 20 sekund na stabilizację pomiarów

- Powtarza kroki 20-21 do osiągnięcia prawego – czerwonego pola – ko końca próby.

- Kończy próbę

UWAGA!

Podczas prób Marcin nie miał rozwiązania komendy całkowitego zamknięcia, dlatego w punkcie 3. i 14. Przekazujemy czas, potrzebny na całkowite zamknięcie zasuwy. Oryginalnie w uzgodnieniach powinniśmy przesyłać (0, 0, licznik), gdzie pierwszy parametr „0” miał być odpowiedzialny za całkowite zamknięcie.